中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 金坛-江宁支线工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2018）Y001 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 江苏省南京市江宁开发区百佳湖佳湖西路 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 张剑 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 金坛-江宁支线工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 工程起始于金坛支干线镇江分输站下游约6 km处，终止于江宁分输站出站围墙外2m，线路长度77.80km，途经镇江市丹徒区、镇江市句容市和南京市江宁区。管线设计年输量为50×108Nm3，设计压力 10.0MPa，管径1016mm。沿线共设置 1 座新建站场（丹徒首站）， 1 座改扩建站场（江宁分输站），4 座新建监控/分输阀室（1#阀室、2#阀室、3#阀室、4#阀室）。 此外，本工程在江宁分输站调压至 6.3MPa 后通过DN508mm 管道在西一线南芜支干线204#阀室下游与南芜支干线互联。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2018.3.8 |
|  |  | 陪同人 |  | 王晨、韩冬红等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等）、硫化氢、柴油、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比检测结果：硫化氢CMAC<0.53mg/m3；一氧化碳CSTEL<3mg/m3，CTWA<2mg/m3；一氧化氮超限倍数<0.2，CTWA<1.5mg/m3；二氧化氮CSTEL<1mg/m3，CTWA< 0.5mg/m3；；噪声40h等效声级<80dB（A），站控室噪声<70dB（A）；工频电场<500V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的燃气供应业。经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 拟建工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、柴油、噪声和工频电场等。由于目前国内甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、柴油无职业卫生检测方法和职业接触限值，且ACGIH中将甲烷划分为单纯窒息性气体，限值参考氧含量，因此不进行类比检测，只对危害因素进行识别分析。通过类比调查检测和综合分析，预测拟建工程在采取了可行性研究及本报告提出的补充措施后，工作场所产生的一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢浓度和噪声、工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 经本预评价报告的综合分析，金坛-江宁支线工程生产运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：(1)可行性研究报告中提出“在工作场所配有害气体检测仪”，应明确“配备可检测CO、H2S的便携式多气体检测仪”；应急救援用品应统一放置在应急防护用品柜内，并有专人管理。(2)加强职业卫生档案和职业健康监护档案的管理工作，及时更新HSE信息系统相关信息。站场应存放纸质版的职业卫生管理制度、职业卫生培训档案、应急救援预案演练记录、个人防护用品发放记录、职业健康档案等职业卫生相关资料。 建议：(1)拟建工程地处长江南岸水网地区，河流湿地较多。施工区域存在血吸虫病及疟疾自然疫源地。南京市江宁区、镇江市丹徒区为血吸虫病控制传播区，疟疾流行二类县。施工单位应在施工准备阶段进行预防传染病的健康教育并采取相关预防措施。(2)拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司于2018年8月20日在南京市水秀苑大酒店，对金坛-江宁支线职业病危害预评价报告（以下简称预评价报告）组织了评审。评审会由建设单位总经理助理吕铁主持，由朱宝立、张荣、纪琴组成评审组（见评审会签到表），朱宝立担任评审组组长。评审组在听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对预评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了预评价报告及相关文件资料，并进行了质询。根据评审人员个人评审意见，经讨论形成如下评审组综合意见： 一、总体意见 1、预评价报告编制符合相关要求； 2、分析与评价重点内容尤其是职业病危害因素识别较全面、客观、准确；对工作场所职业病危害对劳动者健康影响与危害程度分析与评价符合要求； 3、对建设项目拟采取的职业病防护设施和防护措施的分析与评价基本符合要求； 4、措施及建议可行、有针对性； 5、建设项目职业病危害风险分析与评价，评价结论正确、准确。 二、预评价报告的修改意见及建议 1、进一步完善职业病危害因素的识别与分析； 2、进一步完善职业病防护措施的评价； 3、专家组提出的其他修改意见。 三、评审结论 评审组认为该预评价报告评审结论为整改后通过，建设单位必须要求评价单位根据上述修改意见及建议进行修改完善。修改完善后的预评价报告应及时提请评审组全体成员确认。经确认后，建设单位方可形成《建设项目职业病危害预评价工作过程报告》备查。 |  |  |  |  |