中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 朝阳通美晶体科技有限公司年产150吨砷化镓晶体、25吨锗晶体、12吨磷化铟晶体半导体材料生产项目职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）Y002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 朝阳通美晶体科技有限公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 辽宁省朝阳市喀左经济开发区 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 黄春艳 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 朝阳通美晶体科技有限公司年产150吨砷化镓晶体、 25吨锗晶体、12吨磷化铟晶体半导体材料生产项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本项目一期达产后年产砷化镓晶体70吨，锗晶体10吨，磷化铟晶体2.4吨；二期达产后年产砷化镓晶体150吨，锗晶体25吨，磷化铟晶体12吨。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 许妍 | 2019.9.30，219.9.27 |
|  |  | 陪同人 |  | 黄春艳、张强等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本项目正常生产过程中可能产生或存在的化学有害因素有：石英尘、氢氟酸、过氧化氢、氨、甲醇、砷、砷化镓、氢氧化钾、氢氧化钠、磷化铟、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、一氧化碳、二氧化氮。物理因素有：噪声、紫外线 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 通过类比调查检测和综合分析，预测本工程在采取了初步设计中设计的职业病防护设施、个人防护用品、应急救援设施，并采用本报告的补充措施的条件下，工作场所/岗位员工接触的化学有害因素的浓度能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。各工作场所/岗位员工接触的物理因素的强度能够符合《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本项目正常生产过程中可能产生或存在的化学有害因素有：石英尘、氢氟酸、过氧化氢、氨、甲醇、砷、砷化镓、氢氧化钾、氢氧化钠、磷化铟、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、一氧化碳、二氧化氮。物理因素有：噪声、紫外线。通过类比调查检测和综合分析，预测本工程在采取了初步设计中设计的职业病防护设施、个人防护用品、应急救援设施，并采用本报告的补充措施的条件下，工作场所/岗位员工接触的化学有害因素的浓度能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。各工作场所/岗位员工接触的物理因素的强度能够符合《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。本项目拟设置的5台X射线定向仪和1台X射线测角仪正常运行时放射性职业病危害人员主要为14名测试人员。本项目所致放射工作人员最大年个人有效剂量估算结果为0.04mSv/a，类比企业放射工作人员的年个人剂量当量为1.02E-01至1.36E-01mSv，低于本项目2mSv/a的个人剂量管理目标值。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》，本项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业，分类为职业病危害较重的建设项目，结合实际情况经综合分析，本项目属于职业病危害较重的建设项目。职业病关键控制点：石英尘职业接触限值低，对人体健康危害大，长时间接触可能引发矽肺；氢氟酸、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸具有强烈腐蚀性，会引起化学灼伤；氨、一氧化碳、二氧化氮为高毒物品，可引起急性中毒；砷、砷化镓为人类确认致癌物；磷化铟为可以致癌物；因此将接触石英尘、氢氟酸、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氨、一氧化碳、二氧化氮、砷、砷化镓、磷化铟的岗位及噪声作业岗位作为关键控制点。 本项目在可行性论证阶段委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，符合职业病防治法等法律、法规的要求。本项目功能分区明确，总平面布置符合《工业企业设计卫生标准》要求。本项目生产工艺成熟，机械化、自动化程度较高，符合《职业病防治法》及产业政策的要求。本项目在进行建筑设计时考虑了建筑物的建筑结构、采暖、通风空调等建筑卫生学要求，符合国家标准的要求。本项目初步设计中有针对粉尘、化学毒物、噪声、紫外线等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》等相关标准、规范的要求。本项目拟设置的应急救援措施符合《工业企业设计卫生标准》等相关标准、规范的要求。 本项目辅助用室的设计符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 经本预评价报告的综合分析，朝阳通美晶体科技有限公司年产150吨砷化镓晶体、25吨锗晶体、12吨磷化铟晶体半导体材料生产项目运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，在采用本报告提出的补充措施后，本工程从职业卫生角度考虑是可行的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 建议:与外委工程单位签订委托合同时，明确双方在职业病防护方面的职责，督促外委单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。本工程建成后试运行期间，应当委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，2019年11月24日朝阳通美晶体科技有限公司（建设单位）在辽宁省沈阳市组织有关专家（专家名单附后）对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（评价单位，以下简称“职业卫生技术服务中心”）编制的《朝阳通美晶体科技有限公司年产150吨砷化镓晶体、25吨锗晶体、12吨磷化铟晶体半导体材料生产项目职业病危害预评价报告》（以下简称《预评价报告》）进行了专家评审；朝阳通美晶体科技有限公司、朝阳喀左经济开发区综合办公室、职业卫生技术服务中心的代表参加了会议，专家组由3名专家组成。专家组听取了评价单位对《预评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： 一、专家组对《预评价报告》的评审意见： 1．对建设项目概况描述清晰，对建设项目建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整； 2．对建设项目建成后可能产生的职业病危害因素及其对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观；3. 对建设项目职业病危害类型判定准确； 4．对建设项目建成后拟设置的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品分析与评价正确；5．对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求；6．对建设项目建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求；7．评价结论正确。 二、专家组建议： 1. 完善职业病危害关键控制点的分析；2. 补充类比企业的个人剂量监测数据；3. 专家组其他个人意见。 三、专家组意见： 专家组同意通过该《预评价报告》，《预评价报告》应按专家组意见进行修改后存档备查。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素接触水平预测

| 评价子 单元 | 岗位 | 拟接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 类比检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 预测 接触浓度/强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多晶合成车间 | 配料工 | 2 | 手工装料 | 砷 | CTWA：2.3×10-3mg/m3 CSTEL：5.3×10-3mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 PC-STEL：0.02mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  | 合成操作工 | 6 | 手工焊接 | 紫外线 | <0.1W/cm2 | 0.24μW/cm2 | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 83.8dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于85dB（A） |
|  |  |  | 手工破碎 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | CTWA：<1.2×10-4mg/m3 CSTEL：1.1×10-3mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 PC-STEL：0.02mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  |  |  |  | 砷化镓 | / | / |  | / |
|  |  |  |  | 石英尘 | CTWA（总尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：1.0 CTWA（呼尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：0.9 | PC-TWA（总尘）：0.7mg/m3 最大超限倍数：2 PC-TWA（总尘）：0.3mg/m3 最大超限倍数：2 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
| 砷化镓装料车间 | 操作工 | 11 | 手工装料 | 砷 | CTWA：4.8×10-4mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 砷化镓 | CTWA：1.1×10-3mg/m3 | / | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  | 手工焊接 | 噪声 | 82.9dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于85dB（A） |
|  |  |  |  | 紫外线 | 0.11W/cm2 | 0.24μW/cm2 | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  | PBN修理工 | 2 | 手工操作 | 砷 | CTWA：8.5×10-5mg/m3 CSTEL：2.0×10-4mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 PC-STEL：0.02mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  |  |  |  | 砷化镓 | CTWA：2.0×10-4mg/m3 | / | 合格 | 低于职业接触限值 |
| 砷化镓切洗车间 | 洗料工 | / | 设备操作 | 氨 | CTWA：3.6mg/m3 CSTEL：3.7mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |

续表1 职业病危害因素接触水平预测

| 评价子 单元 | 岗位 | 拟接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 类比检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 预测 接触浓度/强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷化镓切洗车间 | 洗料工 | 8 | 设备操作 | 过氧化氢 | CTWA：<0.68mg/m3 | PC-TWA：1.5mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  | 洗管工 |  | 设备操作 | 氢氟酸 | CMAC：<0.001mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 硝酸 | CTWA：0.08mg/m3 CSTEL：0.09mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
| 砷化镓晶体生长车间 | 晶体检查工 | 14 | 手工破碎 | 甲醇 | CTWA：<0.09mg/m3 CSTEL：<0.09mg/m3 | PC-TWA：25mg/m3 PC-STEL：50mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 石英尘 | CTWA（总尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：1.0 CTWA（呼尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：0.9 | PC-TWA（总尘）：0.7mg/m3 最大超限倍数：2 PC-TWA（总尘）：0.3mg/m3 最大超限倍数：2 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  |  |  |  | 砷化镓 | CTWA：4.4×10-3mg/m3 | / | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 砷 | CTWA：2.1×10-3mg/m3 CSTEL：1.9×10-2mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 PC-STEL：0.02mg/m3 | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 76.3 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于80dB（A） |
| 砷化镓晶体加工车间 | 操作工 | 14 | 设备操作 | 砷 | CTWA：8.5×10-3mg/m3 CSTEL：4.7×10-3mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 PC-STEL：0.02mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  |  |  |  | 砷化镓 | CTWA：3.3×10-2mg/m3 | / | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 77.6 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于80dB（A） |
|  | 测试工 | 6 | 设备操作 | 氨 | CTWA：0.1mg/m3 CSTEL：0.4mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 过氧化氢 | CTWA：<0.8mg/m3 超限倍数：<0.53 | PC-TWA：1.5mg/m3 最大超限倍数：3 | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 氢氧化钾 | CMAC：<0.003mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |

续表1 职业病危害因素接触水平预测

| 评价子 单元 | 岗位 | 拟接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 类比检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 预测 接触浓度/强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锗装料车间 | 操作工 | 同砷化镓生产为同批人员 | 手工焊接 | 紫外线 | <0.1W/cm2 | 0.24μW/cm2 | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | / | / | / | / |
| 锗切洗车间 | 洗料工 |  | 设备操作 | 氢氟酸 | CMAC：<0.001mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 过氧化氢 | CTWA：<0.68mg/m3 | PC-TWA：1.5mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  | 洗管工 |  | 设备操作 | 氢氟酸 | CMAC：<0.001mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 硝酸 | / | / | / | / |
| 锗晶体生长车间 | 晶体检查工 |  | 手工破碎 | 甲醇 | CTWA：<0.09mg/m3 CSTEL：<0.09mg/m3 | PC-TWA：25mg/m3 PC-STEL：50mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 石英尘 | CTWA（总尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：1.0 CTWA（呼尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：0.9 | PC-TWA（总尘）：0.7mg/m3 最大超限倍数：2 PC-TWA（总尘）：0.3mg/m3 最大超限倍数：2 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | / | / | / | / |
| 锗晶体加工车间 | 操作工 | 3 | 设备操作 | 噪声 | 76.5 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于80dB（A） |
|  | 测试工 | 1 | 设备操作 | 氢氟酸 | CMAC：<0.001mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 硝酸 | / | / | / | / |
| InP晶体车间 | 操作工 | 10 | 手工破碎 | 磷 | CMAC：<0.26mg/m3 | MAC：1mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 磷化铟 | CTWA：2.2×10-3mg/m3 | PC-TWA：0.1mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 石英尘 | CTWA（总尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：1.0 CTWA（呼尘）：<0.2mg/m3 超限倍数：0.9 | PC-TWA（总尘）：0.7mg/m3 最大超限倍数：2 PC-TWA（总尘）：0.3mg/m3 最大超限倍数：2 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |

续表1 职业病危害因素接触水平预测

| 评价子 单元 | 岗位 | 拟接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 类比检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 预测 接触浓度/强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InP晶体车间 | 操作工 | 10 | 手工破碎 | 甲醇 | CTWA：<0.09mg/m3 CSTEL：<0.09mg/m3 | PC-TWA：25mg/m3 PC-STEL：50mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 82.7 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于85dB（A） |
|  |  |  | 手工焊接 | 噪声 | 84.4 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于85dB（A） |
|  |  |  |  | 紫外线 | 0.15 W/cm2 | 0.24μW/cm2 | 合格 | 低于职业接触限值 |
| InP切洗车间 | 洗料工 | 10 | 设备操作 | 氨 | CTWA：<1.9mg/m3 CSTEL：1.9mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 过氧化氢 | CTWA：<0.68mg/m3 | PC-TWA：1.5mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  | 洗管工 |  | 设备操作 | 氢氟酸 | CMAC：<0.001mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 硝酸 | CTWA：0.08mg/m3 CSTEL：0.09mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 盐酸 | CMAC：<0.0007mg/m3 | MAC：7.5mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
| InP晶棒加工车间 | 操作工 | 8 | 设备操作 | 噪声 | 81.7dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于85dB（A） |
| InP测试车间 | 测试工 | 7 | 设备操作 | 硫酸 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 硝酸 | CTWA：0.01mg/m3 CSTEL：0.04mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 磷酸 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 过氧化氢 | CTWA：<0.8mg/m3 超限倍数：<0.53 | PC-TWA：1.5mg/m3 最大超限倍数：3 | 合格 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 甲醇 | / | / | / | / |
| 冷站 | 设备维修工 | 2 | 巡检 | 噪声 | 78.8 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于80dB（A） |
| 空压站 |  | 2 | 巡检 | 噪声 |  |  |  |  |

续表1 职业病危害因素接触水平预测

| 评价子 单元 | 岗位 | 拟接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 类比检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 预测 接触浓度/强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水站 | 制水工 | 2 | 设备操作 | 氢氧化钠 | CMAC：0.07mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 盐酸 | CMAC：<0.001mg/m3 | MAC：7.5mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 77.1 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于80dB（A） |
| 污水处理站 | 污水处理工 | 8 | 人工投料 | 硫酸 | CTWA：<3.8×10-5mg/m3 CSTEL：<0.0003mg/m3 | PC-TWA：1mg/m3 PC-STEL：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 聚丙烯酰胺 | CTWA：<0.2mg/m3 超限倍数：0.1 | PC-TWA：8mg/m3 最大超限倍数：2 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 氢氧化钠 | CMAC：0.07mg/m3 | MAC：2mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 81.2 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于80dB（A） |
|  | 实验员 | 1 | 手工操作 | 砷 | CTWA：2.1×10-5mg/m3 CSTEL：1.0×10-4mg/m3 | PC-TWA：0.01mg/m3 PC-STEL：0.02mg/m3 | 合格 | 低于1/2职业接触限值 |
|  |  |  |  | 硝酸 | CTWA：0.05mg/m3 CSTEL：0.07mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
| 锅炉房 | 司炉工 | 4 | 设备操作 | 一氧化碳 | CTWA：0.03mg/m3 CSTEL：0.14mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CTWA：0.02mg/m3 CSTEL：0.091mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 合格 | 低于1/10职业接触限值 |
|  |  |  |  | 噪声 | 82.0 dB（A） | 85dB（A） | 合格 | 低于85dB（A） |