中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输二线南宁—百色支线工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2014）K002 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 广西管道工程建设项目部 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 广西壮族自治区 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 何潇 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 西气东输二线南宁—百色支线工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程起自南宁首站，止于百色输气站。线路长度约308km，管径南宁首站—吴圩输气站段管径为D660mm、吴圩输气站—百色输气站段管径为D457mm，设计压力6.3MPa，设计输气为16.91×108Nm3/a。本工程设站场3座，分别为南宁首站、吴圩输气站和百色输气站。其中南宁首站在西气东输二线广州—南宁支干线南宁末站基础上建设，共同使用站内的公共设施。沿线设阀室17座，其中7座监控阀室，10座监视阀室。本工程建设项目总投资为172282万元 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2015.8.4~2015.8.7 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 李 磊 | 2015.8.12~2015.8.17 |
|  |  |  |  | 2 | 相 姝 |  |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 徐密娟 | 2015.8.12~2015.8.18 |
|  |  |  |  | 2 | 侯文胜 |  |
|  |  | 陪同人 | 陈胥星、张阳、梁春梅、程秀温 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 各工作场所化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求 各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 本工程主要存在的职业病危害因素有甲烷、高温、噪声，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）以及可行性研究阶段职业病危害预评价的结论，本工程确定为职业病危害一般的建设项目；本工程建设阶段执行了国家有关规定，落实了初步设计中职业病危害防护设施设计内容；本工程职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合《中华人民共和国职业病防治法》有关规定；本工程针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施，保证各种职业病危害防护设施的正常运行，配备有效的个人防护用品，其工作场所职业病危害因素的浓度（强度）基本符合国家职业卫生标准。西南管道公司设有职业卫生管理机构，按级别配置了专、兼职管理人员，制定了职业卫生管理制度及相关操作规程，基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要。因此，本工程职业病危害因素的控制措施总体可行、有效，本工程职业病防护设施达到了竣工验收条件。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | （1）运行管理单位应严格按照《职业卫生档案管理规范》的要求，完善职业卫生档案。 （2）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的规定，完善职业病危害告知的内容与警示标识的设置。设置公告栏，公布存在的职业病危害及岗位、健康危害、接触限制、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称。 （3）按照《工作场所职业病危害警示标识》的相关要求完善工作场所职业病危害警示标识。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1.职业病防护设施现场验收意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2015年12月9日对“西气东输二线南宁—百色支线工程”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过讨论，专家组及自验收组形成如下意见： （1）建立了职业病防治责任制度； （2）建立了健全的职业卫生管理制度； （3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案健全； （4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； （5）工作场所职业卫生管理符合要求； （6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； （7）劳动者能得到合格的个体防护用品且正确使用； （8）按照要求对接触职业病危害的劳动者（包括外包人员）进行职业健康监护； （9）职业卫生应急管理符合要求。 专家组建议： 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2015年12月9日对《西气东输二线南宁—百色支线工程职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： （1）建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确，包括施工过程描述； （2）职业病防护设施设计执行情况分析全面； （3）职业病防护设施运行情况分析清晰； （4）职业病危害因素检测结果分析正确； （5）职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求； （6）职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确； （7）职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理； （8）职业卫生管理制度满足相关要求并得到落实； （9）职业健康监护有效落实； （10）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求； （11）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； （12）对策措施和建议实用、合理、可行； （13）评价结论正确。 专家组建议： （1）完善职业健康体检分析评价； （2）提出项目的主要职业病危害因素。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 接触时间 min/d | 接触 方式 | 检测结果 | 标准限值 | 接触水平 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴圩 输气站 | 运 行 岗 | 5 | 甲烷 | 608 | 间接 接触 | CTWA：3.62 mg/m3 | TLV-TWA:650 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 608 |  | CSTEL：1.94 mg/m3； CTWA：0.26 mg/m3 | PC-STEL：180 mg/m3； PC-TWA：100 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 硫化氢 | 8 |  | CMAC：<0.58 mg/m3 | MAC：10 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 5 |  | CSTEL：2.3 mg/m3； CTWA：0.02 mg/m3 | PC-STEL：30 mg/m3； PC-TWA：20 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 一氧化氮 | 5 |  | CTWA：2.7×10-3 mg/m3； 超限倍数：1.5×10-2 | PC-TWA：15 mg/m3； 最大超限倍数：2.0 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 二氧化氮 | 55 |  | CSTEL：0.261 mg/m3； CTWA：2.7×10-3 mg/m3 | PC-STEL：10 mg/m3； PC-TWA：5 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 噪声 | 81 |  | 72.4 dB（A） | 85dB（A） | ＜80dB（Ａ） | 符合 |
|  |  |  | 工频电场 | 12 |  | 318V/m | 5000V/m | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 高温 | 68 |  | 33.4℃ | 33℃ | 中度危害作业场所（Ⅱ级） | 不符合 |

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 接触时间 min/d | 接触 方式 | 检测结果 | 标准限值 | 接触水平 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色 输气站 | 运行工 | 4 | 甲烷 | 600 | 间接 接触 | CTWA：2.78 mg/m3 | TLV-TWA:650 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 600 |  | CSTEL：1.64 mg/m3； CTWA：0.15 mg/m3 | PC-STEL：180 mg/m3； PC-TWA：100 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 硫化氢 | 8 |  | CMAC：<0.57 mg/m3 | MAC：10 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 5 |  | CSTEL：3.1 mg/m3； CTWA：0.03 mg/m3 | PC-STEL：30 mg/m3； PC-TWA：20 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 一氧化氮 | 5 |  | CTWA：2.9×10-3 mg/m3； 超限倍数：1.9×10-2 | PC-TWA：15 mg/m3； 最大超限倍数：2.0 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 二氧化氮 | 5 |  | CSTEL：0.298 mg/m3； CTWA：3.0×10-3 mg/m3 | PC-STEL：10 mg/m3； PC-TWA：5 mg/m3 | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 噪声 | 73 |  | 72.8 dB（A） | 85dB（A） | ＜80dB（Ａ） | 符合 |
|  |  |  | 工频电场 | 12 |  | 193.1V/m | 5000V/m | 低于职业接触 限值10% | 符合 |
|  |  |  | 高温 | 68 |  | 33.3℃ | 33℃ | 中度危害作业场所（Ⅱ级） | 不符合 |